CÔNG TY TNHH CÂY XANH TÂN ĐÔ

--------------------------------------

Báo cáo kết quả thực hiện

“ THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU MẪU CỎ”

Người thực hiện:  Lê Đức Khánh, Lê Quang Khải, Nguyễn Thị Thanh    Hiền, Trần Thanh Toàn, Vũ Văn Thanh, Vũ Thị Thùy Trang, Đặng Đình Thắng, Trần Thúy Hằng

Hà nội, tháng 12 năm 2010

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU MẪU CỎ

I. Thí nghiệm xác định phân bố bộ rễ

1. Phương pháp thu mẫu

- Lấy mẫu cỏ cùng bộ rễ cỏ của thân đê theo thể tích nhất định: đường kính 10cm x cao 30cm.

- Thu mẫu cỏ đại diện cho từng loại đất đắp thân đê (các loại đất khác nhau, loại cỏ khác nhau sẽ có phân bố bộ rễ khác nhau, hệ thống rễ khác nhau)

- Tại mỗi loại đất, số mẫu cỏ được lấy ở 4 tầng theo sườn đê bao gồm:

+ Tầng 1: cách mặt đê 0,3 m

+ Tầng 2: giữa sườn đê

+ Tầng 3: phía cuối sườn dốc của đê (tiếp giáp với phần ngập nước trong mùa mưa)

+ Tầng 4: phần ngập nước sau sườn dốc

- Số lần nhắc lại cho một loại đất là 4 lần

- Lượng mẫu cho từng loại đất/loại cỏ :

+ 1 phẫu diện cho đo đường kính các loại rễ, thể tích bộ rễ

+ 1 phẫu diện cắt lát để xác định phân bố mật độ rễ theo lớp, thể tích bộ rễ theo lớp

+ 1 phẫu diện xác định sức kéo

+ 1 phẫu diện tính khối lượng riêng

- Thí nghiệm nhắc lại 4 lần cho từng chỉ tiêu

2. Phương pháp xử lý mẫu (phần phụ lục)

- Các mẫu thu thập được ngâm nước trong thời gian 24 giờ.

- Loại bỏ đất xung quanh bằng tia nước, phía dưới có rây lọc nhằm thu giữ toàn bộ hệ thống rễ của từng mẫu.

- Phân bộ rễ theo các cấp của đường kính

- Đo đường kính của từng cấp rễ bằng thước Panme, mức đo thấp nhất 0,01mm

3. Kết quả

Xác định phân bố đường kính rễ cỏ tính theo đơn vị phần trăm. Mỗi công thức tương đương với 1 phẫu diện và được nhắc lại 2 lần.

Bảng 1. Phân bố mật độ rễ cỏ 1(Xanh) theo phần trăm

| Màu mẫu | Lần nhắc lại | Cấp rễ |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số rễ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  |  | ĐK TB (mm) | SL | ĐK TB (mm) | SL | ĐK TB (mm) | SL | ĐK TB (mm) | SL |  |
| Cỏ 1 (Xanh) | 1 | 0.905 | 24 | 0.565 | 68 | 0.37 | 194 | 0.191 | 1360 | 1646 |
|  | 2 | 0.845 | 42 | 0.565 | 102 | 0.303 | 58 | 0.186 | 1244 | 1446 |
|  | Tổng | 1.75 | 66 | 1.13 | 170 | 0.673 | 252 | 0.377 | 2604 | 3092 |
|  | TB | 0.875±0.09 | 33 | 0.565±0.07 | 85 | 0.337±0.04 | 126 | 0.189±0.03 | 1302 | 1546 |
|  | % |  | 2.2 |  | 5.6 |  | 7.9 |  | 84.3 | 100% |

Ghi chú: 	SL: Số lượng                                       ĐK TB (mm): đường kính trung bình

Bảng 2. Phân bố mật độ rễ cỏ Vetiver (Đỏ) theo phần trăm

| Màu mẫu | Lần nhắc lại | Cấp rễ |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số rễ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  |  | ĐK TB (mm) | SL | ĐK TB (mm) | SL | ĐK TB (mm) | SL | ĐK TB (mm) | SL |  |
| Cỏ Vetiver (Đỏ) | 1 | 1.46 | 186 | 0.94 | 93 | 0.497 | 114 | 0.252 | 545 | 938 |
|  | 2 | 1.56 | 194 | 0.955 | 99 | 0.5 | 75 | 0.235 | 420 | 788 |
|  | Tổng | 3.02 | 380 | 1.895 | 192 | 0.997 | 189 | 0.487 | 965 | 1726 |
|  | TB | 1.51±0.14 | 190 | 0.948±0.09 | 96 | 0.499±0.5 | 94.5 | 0.244±0.4 | 482.5 | 863 |
|  | % |  | 22.2 |  | 11.2 |  | 10.8 |  | 55.8 | 100% |

Ghi chú: 	SL: Số lượng                                       ĐK TB (mm): đường kính trung bình

Bảng 3. Phân bố mật độ rễ cỏ giày (Tím) theo phần trăm

| Màu mẫu | Lần nhắc lại | Cấp rễ |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số rễ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  |  | ĐK TB (mm) | SL | ĐK TB (mm) | SL | ĐK TB (mm) | SL | ĐK TB (mm) | SL |  |
| Cỏ giày (Tím) | 1 | 1.475 | 52 | 0.94 | 93 | 0.585 | 268 | 0.213 | 3472 | 3885 |
|  | 2 | 1.56 | 44 | 0.955 | 68 | 0.5 | 194 | 0.235 | 4261 | 4567 |
|  | Tổng | 3.035 | 96 | 1.895 | 161 | 1.085 | 462 | 0.448 | 7733 | 8452 |
|  | TB | 1.518±0.16 | 48 | 0.948±0.08 | 80.5 | 0.543±0.07 | 231 | 0.224±0.05 | 3866.5 | 4226 |
|  | % |  | 1.2 |  | 1.9 |  | 5.6 |  | 91.3 | 100% |

Ghi chú: 	SL: Số lượng                                       ĐK TB (mm): đường kính trung bình

Bảng 4. Phân bố mật độ rễ cỏ gà (Vàng) theo phần trăm

| Màu mẫu | Lần nhắc lại | Cấp rễ |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số rễ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  |  | ĐK TB (mm) | SL | ĐK TB (mm) | SL | ĐK TB (mm) | SL | ĐK TB (mm) | SL |  |
| Cỏ gà (Vàng) | 1 | 0.925 | 32 | 0.432 | 72 | 0.265 | 152 | 0.115 | 1342 | 1598 |
|  | 2 | 0.655 | 22 | 0.34 | 58 | 0.23 | 132 | 0.135 | 1280 | 1492 |
|  | Tổng | 1.58 | 54 | 0.772 | 130 | 0.495 | 284 | 0.25 | 2622 | 3090 |
|  | TB | 0.79±0.07 | 27 | 0.386±0.05 | 65 | 0.248±0.03 | 142 | 0.125±0.03 | 1311 | 1545 |
|  | % |  | 1.7 |  | 4.2 |  | 9.2 |  | 84.9 | 100% |

Ghi chú: 	SL: Số lượng                                       ĐK TB (mm): đường kính trung bình

Bảng 5. Tổng hợp phân bố mật độ rễ cỏ theo phần trăm

| Mẫu (lần nhắc) | Tầng | Cấp rễ |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số rễ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  |  | SL | ĐK TB (mm) | SL | ĐK TB (mm) |  | SL | ĐK TB (mm) | SL | ĐK TB (mm) |  |
| 1 | Cỏ 1 (Xanh) | 24 | 0.905 | 68 | 0.565 |  | 194 | 0.37 | 1360 | 0.191 | 8067 |
|  | Cỏ Vetiver (Đỏ) | 186 | 1.46 | 93 | 0.94 |  | 114 | 0.497 | 545 | 0.252 |  |
|  | Cỏ giày (Tím) | 52 | 1.475 | 93 | 0.94 |  | 268 | 0.585 | 3472 | 0.213 |  |
|  | Cỏ gà (Vàng) | 32 | 0.925 | 72 | 0.432 |  | 152 | 0.265 | 1342 | 0.115 |  |
| 2 | Cỏ 1 (Xanh) | 42 | 0.845 | 102 |  | 0.565 | 58 | 0.303 | 1244 | 0.186 | 8293 |
|  | Cỏ Vetiver (Đỏ) | 194 | 1.56 | 99 |  | 0.955 | 75 | 0.5 | 420 | 0.235 |  |
|  | Cỏ giày (Tím) | 44 | 1.56 | 68 |  | 0.955 | 194 | 0.5 | 4261 | 0.235 |  |
|  | Cỏ gà (Vàng) | 22 | 0.655 | 58 |  | 0.34 | 132 | 0.23 | 1280 | 0.135 |  |
| Trung bình | Cỏ 1 (Xanh) | 33 | 0.875±0.09 | 85 |  | 0.565±0.07 | 126 | 0.337±0.04 | 1302 | 0.189±0.03 | 8180 |
|  | Cỏ Vetiver (Đỏ) | 190 | 1.51±0.14 | 96 |  | 0.948±0.09 | 94.5 | 0.499±0.5 | 482.5 | 0.244±0.4 |  |
|  | Cỏ giày (Tím) | 48 | 1.518±0.16 | 80.5 |  | 0.948±0.08 | 231 | 0.543±0.07 | 3866.5 | 0.224±0.05 |  |
|  | Cỏ gà (Vàng) | 27 | 0.79±0.07 | 65 |  | 0.386±0.05 | 142 | 0.248±0.03 | 1311 | 0.125±0.03 |  |

Ghi chú:

SL: Số lượng                                       ĐK TB (mm): đường kính trung bình

II. Thí nghiệm xác định phân bố mật độ thể tích/diện tích rễ cỏ theo độ sâu

1. Phương pháp thu mẫu: như thí nghiệm 1

2. Phưong pháp tính toán

- Mẫu phẫu diện thu thập được cắt lớp theo các độ sâu khác nhau (tính từ bề mặt trở xuống) cắt phẫu diện với khoảng cách 10cm : mẫu lát 1: 0-10cm, mẫu lát 2:10-20cm, mẫu lát 3 :20-30cm

- Ngâm riêng các lát phẫu diện trong thời gian 24h.

- Loại bỏ đất xung quanh bằng tia nước,  phía dưới có rây lọc (mắt lưới 1x1x2mm ) nhằm thu giữ toàn bộ hệ thống rễ của từng lát mẫu.

- Tính thể tích/diện tích lượng rễ thu được từ từng lát cắt theo độ sâu (0-10cm, 10-20cm, 20-30cm) bằng phương pháp Acsimet: do khối lượng riêng của rễ cỏ và đất không giống nhau và đặc biệt cỏ có số lượng rễ tơ rất lớn vì vậy thể tích của rễ cỏ được xác định bằng mực nước tăng trong ống đong mà bộ rễ cỏ chiếm chỗ (sử dụng ống đong/cốc đong chia vạch: 100ml, 50ml, 30ml, 10ml)

- Xác định tỷ số giữa thể tích cỏ Vr m3 trên thể tích mẫu gồm cả cỏ và đất V [cm3] theo công thức RVR = Vr r/V x 100 [%]

- Thể tích mẫu gồm cả cỏ và đất cho từng lớp cắt : V[cm3] = h x r2 = 10 x 52 = 250 [cm3]

Trong đó   h : chiều cao

r	: bán kính đáy

3. Kết quả

Bảng 6. Phân bố mật độ thể tích/diện tích rễ cỏ 1(Xanh)

| Màu cỏ | Lần nhắc lại | Thể tích lát cắt (ml) |  |  | Tổng thể tích | Tỷ số RVR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-10cm | 10-20cm | 20-30cm |  |  |
| Cỏ 1 (Xanh) | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3.6 |
|  | 2 | 9 | 5 | 0.3 | 14.3 | 5.72 |
|  | Tổng | 13 | 8 | 2.3 | 23.3 | 9.32 |
|  | TB | 6.5 | 4 | 1.15 | 11.65 | 4.66 |

Bảng 7. Phân bố mật độ thể tích/diện tích rễ cỏ Vetiver (Đỏ)

| Màu cỏ | Lần nhắc lại | Thể tích lát cắt (ml) |  |  | Tổng thể tích | Tỷ số RVR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-10cm | 10-20cm | 20-30cm |  |  |
| Cỏ Vetiver (Đỏ) | 1 | 60 | 5 | 0.4 | 65.4 | 26.16 |
|  | 2 | 70 | 4 | 0 | 74 | 29.6 |
|  | Tổng | 130 | 9 | 0.4 | 139.4 | 55.76 |
|  | TB | 65 | 4.5 | 0.2 | 69.7 | 27.88 |

Bảng 8. Phân bố mật độ thể tích/diện tích rễ cỏ giày (Tím)

| Màu cỏ | Lần nhắc lại | Thể tích lát cắt (ml) |  |  | Tổng thể tích | Tỷ số RVR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-10cm | 10-20cm | 20-30cm |  |  |
| Cỏ giày (Tím) | 1 | 10 | 9 | 0.8 | 19.8 | 7.92 |
|  | 2 | 40 | 5 | 2 | 47 | 18.8 |
|  | Tổng | 50 | 14 | 2.8 | 66.8 | 26.72 |
|  | TB | 25 | 7 | 1.4 | 33.4 | 13.36 |

Bảng 9. Phân bố mật độ thể tích/diện tích rễ cỏ gà (Vàng)

| Màu cỏ | Tầng | Thể tích lát cắt (ml) |  |  | Tổng thể tích | Tỷ số RVR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-10cm | 10-20cm | 20-30cm |  |  |
| Cỏ gà (Vàng) | 1 | 6 | 1 | 0.1 | 7.1 | 2.84 |
|  | 2 | 1 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.48 |
|  | Tổng | 7 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.32 |
|  | TB | 3.5 | 0.6 | 0.05 | 4.15 | 1.66 |

Bảng 10. Tổng hợp phân bố mật độ thể tích/diện tích rễ cỏ theo độ sâu

| Lần nhắc | Màu cỏ | Thể tích lát cắt (ml) |  |  | Tổng thể tích | Tỷ số RVR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-10cm | 10-20cm | 20-30cm |  |  |
| I | Cỏ 1 (Xanh) | 4 | 3 | 2 | 9 | 3.6 |
|  | Cỏ Vetiver (Đỏ) | 60 | 5 | 0.4 | 65.4 | 26.16 |
|  | Cỏ giày (Tím) | 10 | 9 | 0.8 | 19.8 | 7.92 |
|  | Cỏ gà (Vàng) | 6 | 1 | 0.1 | 7.1 | 2.84 |
| II | Cỏ 1 (Xanh) | 9 | 5 | 0.3 | 14.3 | 5.72 |
|  | Cỏ Vetiver (Đỏ) | 70 | 4 | 0 | 74 | 29.6 |
|  | Cỏ giày (Tím) | 40 | 5 | 2 | 47 | 18.8 |
|  | Cỏ gà (Vàng) | 1 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.48 |
| Trung bình | Cỏ 1 (Xanh) | 6.5 | 4 | 1.15 | 11.65 | 4.66 |
|  | Cỏ Vetiver (Đỏ) | 65 | 4.5 | 0.2 | 69.7 | 27.88 |
|  | Cỏ giày (Tím) | 25 | 7 | 1.4 | 33.4 | 13.36 |
|  | Cỏ gà (Vàng) | 3.5 | 0.6 | 0.05 | 4.15 | 1.66 |

III.  Tính trọng (khối) lượng riêng của rễ cỏ

1. Phương pháp thu mẫu: như thí nghiệm 1

2. Phương pháp xử lý mẫu

- Sấy khô toàn bộ lượng mẫu rễ đến độ ẩm 14- 15% bằng tủ sấy mẫu với nhiệt độ 70oC

- Cân trọng lượng rễ của từng phẫu diện.

- Tính khối lượng riêng khô của rễ cho từng phẫu diện

+ Đo khối lượng của bộ rễ cỏ sau khi sấy khô

+ Khối lượng riêng = khối lượng bộ rễ/thể tích bộ rễ

- Tính trọng lượng riêng khô của rễ trên m2 cho từng loại đất gg / cm3

3. Kết quả

Bảng 11. Trọng (khối) lượng riêng của rễ cỏ 1 (Xanh)

| Màu cỏ | Lần nhắc | Khối lượng rễ sau khi sấy (g) |  |  | Tổng khối lượng | Khối lượng riêng | g (g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-10cm | 10-20cm | 20-30cm |  |  |  |
| Cỏ 1 (Xanh) | 1 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 4.3 | 0.478 | 1.72 x10-4 |
|  | 2 | 4 | 3.5 | 0.3 | 7.8 | 0.545 | 3.12 x10-4 |
|  | Tổng | 6.6 | 4.4 | 1.1 | 12.1 | 1.023 | 4.84 x10-4 |
|  | TB | 3.3 | 2.2 | 0.55 | 6.05 | 0.5115 | 2.42 x10-4 |

Ghi chú

g : Trọng lượng riêng khô g/cm2

Bảng 12. Trọng (khối) lượng riêng của rễ cỏ Vetiver (Đỏ)

| Màu cỏ | Lần nhắc | Khối lượng rễ sau khi sấy (g) |  |  | Tổng khối lượng | Khối lượng riêng | g (g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-10cm | 10-20cm | 20-30cm |  |  |  |
| Cỏ Vetiver (Đỏ) | 1 | 43.2 | 2.2 | 0.2 | 45.6 | 0.697 | 18.24 x10-4 |
|  | 2 | 59.1 | 0.8 | 0 | 59.9 | 0.809 | 23.96 x10-4 |
|  | Tổng | 102.3 | 3 | 0.2 | 105.5 | 1.506 | 42.2 x10-4 |
|  | TB | 51.15 | 1.5 | 0.1 | 52.75 | 0.753 | 21.1 x10-4 |

Bảng 13. Trọng (khối) lượng riêng của rễ cỏ giày (Tím)

| Màu cỏ | Lần nhắc | Khối lượng rễ sau khi sấy (g) |  |  | Tổng khối lượng | Khối lượng riêng | g (g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-10cm | 10-20cm | 20-30cm |  |  |  |
| Cỏ giày (Tím) | 1 | 3.7 | 6 | 3.5 | 13.2 | 0.667 | 5.28 x10-4 |
|  | 2 | 19.6 | 3.5 | 2.3 | 25.4 | 0.540 | 10.16 x10-4 |
|  | Tổng | 23.3 | 9.5 | 5.8 | 38.6 | 1.207 | 15.44 x10-4 |
|  | TB | 11.65 | 4.75 | 2.9 | 19.3 | 0.6035 | 7.72 x10-4 |

Bảng 14. Trọng (khối) lượng riêng của rễ cỏ gà (Vàng)

| Màu cỏ | Tầng | Khối lượng rễ sau khi sấy (g) |  |  | Tổng khối lượng | Khối lượng riêng | g (g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-10cm | 10-20cm | 20-30cm |  |  |  |
| Cỏ gà (Vàng) | 1 | 5.9 | 0.7 | 0.1 | 6.7 | 0.944 | 2.68 x10-4 |
|  | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0.48 x10-4 |
|  | Tổng | 7.1 | 0.7 | 0.1 | 7.9 | 1.944 | 3.16 x10-4 |
|  | TB | 3.55 | 0.35 | 0.05 | 3.95 | 0.972 | 1.58 x10-4 |

Bảng 15. Tổng hợp trọng (khối) lượng riêng của rễ cỏ

| Lần nhắc | Màu cỏ | Khối lượng rễ sau khi sấy (g) |  |  | Tổng khối lượng | Khối lượng riêng | g (g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-10cm | 10-20cm | 20-30cm |  |  |  |
| 1 | Cỏ 1 (Xanh) | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 4.3 | 0.478 | 1.72 x10-4 |
|  | Cỏ Vetiver (Đỏ) | 43.2 | 2.2 | 0.2 | 45.6 | 0.697 | 18.24 x10-4 |
|  | Cỏ giày (Tím) | 3.7 | 6 | 3.5 | 13.2 | 0.667 | 5.28 x10-4 |
|  | Cỏ gà (Vàng) | 5.9 | 0.7 | 0.1 | 6.7 | 0.944 | 2.68 x10-4 |
| 2 | Cỏ 1 (Xanh) | 4 | 3.5 | 0.3 | 7.8 | 0.545 | 3.12 x10-4 |
|  | Cỏ Vetiver (Đỏ) | 59.1 | 0.8 | 0 | 59.9 | 0.809 | 23.96 x10-4 |
|  | Cỏ giày (Tím) | 19.6 | 3.5 | 2.3 | 25.4 | 0.540 | 10.16 x10-4 |
|  | Cỏ gà (Vàng) | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0.48 x10-4 |
| Trung bình | Cỏ 1 (Xanh) | 3.3 | 2.2 | 0.55 | 6.05 | 0.5115 | 2.42 x10-4 |
|  | Cỏ Vetiver (Đỏ) | 51.15 | 1.5 | 0.1 | 52.75 | 0.753 | 21.1 x10-4 |
|  | Cỏ giày (Tím) | 11.65 | 4.75 | 2.9 | 19.3 | 0.6035 | 7.72 x10-4 |
|  | Cỏ gà (Vàng) | 3.55 | 0.35 | 0.05 | 3.95 | 0.972 | 1.58 x10-4 |

Ghi chú

g : Trọng lượng riêng khô g/cm2

IV. Kết luận

1. Thí nghiệm xác định phân bố bộ rễ

- Tỷ lệ rễ cấp 1 rất nhỏ, chỉ chiếm từ 1,2-2,2% trên tổng số rễ, riêng đối với cỏ Vetiver thì tỷ lệ rễ cấp 1 là lớn, chiếm 22,2%. Đường kính trung bình từ 0,79-1,51mm.

- Rễ cấp 2 chiếm tỷ lệ từ 1,9-5,5 % trên tổng số rễ, riêng đối với cỏ Vetiver thì tỷ lệ rễ cấp 2 là lớn, chiếm 11,2% đường kính trung bình từ 0,386-0,948mm.

- Rễ cấp 3 chiếm tỷ lệ từ 5,6-10,8 % trên tổng số rễ, đường kính trung bình từ 0.248-0,543mm.

- Tỷ lệ rễ cấp 4 là rất lớn, chiếm phần lớn trên tổng số rễ : 84,3-91,3 %, riêng đối với cỏ Vetiver thì tỷ lệ rễ cấp 4 lại nhỏ, chiếm 55,7% đường kính trung bình từ 0,125-0,244mm.

2. Thí nghiệm xác định phân bố mật độ thể tích/diện tích rễ cỏ theo độ sâu

- Thể tích/diện tích lượng rễ thu được từ từng lát cắt theo độ sâu (0-10cm, 10-20cm, 20-30cm) là rất khác nhau :

+ Với độ sâu 0-15cm mật độ thể tích chiếm lớn nhất : từ 1-40ml, riêng cỏ Vetiver thể tích rất lớn lên tới 70ml

+ Với độ sâu 10-20cm: chiếm thể tích từ 0,2-9ml

+ Với độ sâu 20-30cm chiếm thể tích rất nhỏ: từ 0-3ml

3.  Tính trọng (khối) lượng riêng của rễ cỏ

- Khối lượng riêng của các lớp theo từng phẫu diện lớn nhất là 0,943 g và nhỏ nhất là 0,477 g, trong khi đó trọng lượng riêng khô/cm2  lớn nhất là 23,96 x10-4 và nhỏ nhất là 0,48 x10-4 (g/cm3) .

Hà Nội ngày 24/12/2010

Công ty TNHH Cây xanh Tân Đô

Giám đốc