TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

CÁC ĐẶC TRƯNG MỘT SỐ LOẠI RỄ CỎ TRÊN MÁI ĐÊ BIỂN

Đề tài:

“Nghiên cứu đánh giá khả năng chịu sóng tràn của một số dạng mái đê trồng cỏ tại Hải Phòng, Nam Định và Thái Bình”

Hà Nội, tháng 05 - 2011

Báo cáo kết quả thí nghiệm

CÁC ĐẶC TRƯNG MỘT SỐ LOẠI RỄ CỎ TRÊN MÁI ĐÊ BIỂN

Thực hiện báo cáo

Thiều Quang Tuấn

Lê Hải Trung

Nguyễn Quang Lương

Vũ Minh Anh

Thực hiện thí nghiệm

Công ty TNHH Cây xanh Tân Đô

Khoa Kỹ thuật Biển

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CÁC ĐẶC TRƯNG MỘT SỐ LOẠI RỄ CỎ TRÊN MÁI ĐÊ BIỂN

Mục lục

1 Thí nghiệm xác định phân bố đường kính rễ cỏ

1.1 Phương pháp thu mẫu

1.2 Phương pháp xử lý mẫu

1.3 Kết quả

2 Thí nghiệm xác định phân bố mật độ thể tích rễ cỏ theo độ sâu

2.1 Phương pháp thu mẫu

2.2 Phương pháp xử lý mẫu

2.3 Tính toán

2.4 Kết quả

3 Khối lượng riêng rễ cỏ

3.1 Phương pháp thu mẫu

3.2 Phương pháp xử lý mẫu và tính toán

3.3 Kết quả

4 Sức chịu kéo của rễ cỏ

4.1 Phương pháp thu mẫu

4.2 Xử lý mẫu và đo đạc

4.3 Kết quả

5 Lực dính kết của đất chứa rễ cỏ

6 Tổng hợp kết quả

6.1 Phân bố đường kính rễ cỏ

6.2 Phân bố mật độ thể tích rễ cỏ theo độ sâu

6.3 Khối lượng riêng rễ cỏ

6.4 Sức chịu kéo của rễ cỏ

6.5 Lực dính kết của đất chứa rễ cỏ

CÁC ĐẶC TRƯNG MỘT SỐ LOẠI RỄ CỎ TRÊN MÁI ĐÊ BIỂN

1 Thí nghiệm xác định phân bố đường kính rễ cỏ

1.1 Phương pháp thu mẫu

- Lấy mẫu cỏ cùng bộ rễ cỏ trên thân đê theo thể tích nhất định: đường kính 10cm x chiều cao 30cm.

Hình 1.1	Mẫu đất chứa rễ cỏ có đường kính 10 cm, chiều cao 30 cm.

- Thu mẫu cỏ đại diện cho từng loại cỏ khác nhau sẽ có phân bố bộ rễ khác nhau, hệ thống rễ khác nhau.

- Đối với mỗi loại cỏ, số mẫu cỏ được lấy ở 4 vị trí với đặc điểm cảm quan là tương đương như nhau

- Lượng mẫu cho từng loại cỏ :

+ 1 phẫu diện cho đo đường kính các loại rễ, thể tích bộ rễ

+ 1 phẫu diện cắt lát để xác định phân bố mật độ rễ theo lớp, thể tích bộ rễ theo lớp

+ 1 phẫu diện xác định sức kéo

+ 1 phẫu diện tính khối lượng riêng

1.2 Phương pháp xử lý mẫu

- Các mẫu thu thập được ngâm nước trong thời gian 24 giờ.

- Loại bỏ đất xung quanh bằng tia nước, phía dưới có rây lọc nhằm thu giữ toàn bộ hệ thống rễ của từng mẫu.

- Phân bộ rễ theo các cấp của đường kính

Hình 1.2	Các cấp rễ 1, 2, 3 và 4.

- Đo đường kính của từng cấp rễ bằng thước Panme, mức đo thấp nhất 0,01mm

1.3 Kết quả

Xác định phân bố đường kính rễ cỏ tính theo đơn vị phần trăm. Mỗi bảng tương đương với 1 phẫu diện và được nhắc lại 2 lần.

Nhìn chung các loại cỏ đều tuân theo quy luật đường kính giảm đi thì số lượng rễ tăng lên, đường kính cấp IV là nhỏ nhất và chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số rễ, không dưới 84 % cho cả ba loại cỏ Gà, cỏ Giày và cỏ Cua. Tuy nhiên, riêng cỏ Vetiver thì rễ cấp I lại có số lượng lớn hơn rễ cấp II và cấp III khoảng 2 lần, 22, 2 % rễ đường kính cấp I 1,51 mm so với 11,2 % rễ đường kính cấp II 0,948 mm và 10,8 % đường kính rễ cấp III 0,499 mm.

Bảng 1.1	Phân bố mật độ rễ cỏ Cua (Xanh) theo phần trăm

| Cỏ | Lần nhắc lại | Cấp rễ |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số rễ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  |  | ĐK TB | SL | ĐK TB | SL | ĐK TB | SL | ĐK TB | SL |  |
| Xanh | 1 | 0.905 | 24 | 0.565 | 68 | 0.37 | 194 | 0.191 | 1360 | 1646 |
|  | 2 | 0.845 | 42 | 0.565 | 102 | 0.303 | 58 | 0.186 | 1244 | 1446 |
|  | Tổng | 1.75 | 66 | 1.13 | 170 | 0.673 | 252 | 0.377 | 2604 | 3092 |
|  | TB | 0.875±0.09 | 33 | 0.565±0.07 | 85 | 0.337±0.04 | 126 | 0.189±0.03 | 1302 | 1546 |
|  | % |  | 2.2 |  | 5.6 |  | 7.9 |  | 84.3 | 100% |

SL: số lượng                                       ĐK TB (mm): đường kính trung bình

Bảng 1.2	Phân bố mật độ rễ cỏ Vetiver (Đỏ) theo phần trăm

| Cỏ | Lần nhắc lại | Cấp rễ |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số rễ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  |  | ĐK TB | SL | ĐK TB | SL | ĐK TB | SL | ĐK TB | SL |  |
| Vetiver Đỏ | 1 | 1.46 | 186 | 0.94 | 93 | 0.497 | 114 | 0.252 | 545 | 938 |
|  | 2 | 1.56 | 194 | 0.955 | 99 | 0.5 | 75 | 0.235 | 420 | 788 |
|  | Tổng | 3.02 | 380 | 1.895 | 192 | 0.997 | 189 | 0.487 | 965 | 1726 |
|  | TB | 1.51±0.14 | 190 | 0.948±0.09 | 96 | 0.499±0.5 | 94.5 | 0.244±0.4 | 482.5 | 863 |
|  | % |  | 22.2 |  | 11.2 |  | 10.8 |  | 55.8 | 100% |

Bảng 1.3	Phân bố mật độ rễ cỏ Giày (Tím) theo phần trăm

| Cỏ | Lần nhắc lại | Cấp rễ |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số rễ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  |  | ĐK TB | SL | ĐK TB | SL | ĐK TB | SL | ĐK TB | SL |  |
| Giày Tím | 1 | 1.475 | 52 | 0.94 | 93 | 0.585 | 268 | 0.213 | 3472 | 3885 |
|  | 2 | 1.56 | 44 | 0.955 | 68 | 0.5 | 194 | 0.235 | 4261 | 4567 |
|  | Tổng | 3.035 | 96 | 1.895 | 161 | 1.085 | 462 | 0.448 | 7733 | 8452 |
|  | TB | 1.518±0.16 | 48 | 0.948±0.08 | 80.5 | 0.543±0.07 | 231 | 0.224±0.05 | 3866.5 | 4226 |
|  | % |  | 1.2 |  | 1.9 |  | 5.6 |  | 91.3 | 100% |

Bảng 1.4	Phân bố mật độ rễ cỏ Gà (Vàng) theo phần trăm

| Cỏ | Lần nhắc lại | Cấp rễ |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số rễ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  |  | ĐK TB | SL | ĐK TB | SL | ĐK TB | SL | ĐK TB | SL |  |
| Gà Vàng | 1 | 0.925 | 32 | 0.432 | 72 | 0.265 | 152 | 0.115 | 1342 | 1598 |
|  | 2 | 0.655 | 22 | 0.34 | 58 | 0.23 | 132 | 0.135 | 1280 | 1492 |
|  | Tổng | 1.58 | 54 | 0.772 | 130 | 0.495 | 284 | 0.25 | 2622 | 3090 |
|  | TB | 0.79±0.07 | 27 | 0.386±0.05 | 65 | 0.248±0.03 | 142 | 0.125±0.03 | 1311 | 1545 |
|  | % |  | 1.7 |  | 4.2 |  | 9.2 |  | 84.9 | 100% |

Tổng hợp kết quả phân loại cấp rễ và đường kính rễ của 4 loại cỏ trên mái đê biển Thái Bình được minh họa trong Hình 1.3 dưới đây. So sánh với kết quả thu được với rễ cỏ trên mái đê biển Nam Định, Hình 1.4 ta thấy rằng kết quả có sự chênh lệch. Đường kính rễ cỏ Giày (Ray grass) ở Thái Bình lớn hơn gần 2 lần so với ở Nam Định, 0,28 mm so với 0,15 mm, và cả hai cỡ rễ này đều chiếm hơn 90 % tổng số rễ đo đạc. Cỏ Gà ở hai tuyến đê có đường kính rễ khá giống nhau, 0,13 và 0,14 mm, tuy nhiên cấp rễ thứ 4 này chiếm tới 91 % trong tổng số rễ ở Nam Định nhưng chỉ chiếm gần 85 % ở Thái Bình.

Sự chênh lệch đường kính rễ cỏ Giày ở phần chân đê (cơ đê ở Thái Bình) nằm ngang giữa hai tuyến đê có thể được giải thích bởi các nhà chuyên môn về thực vật. Ơ đây trong phạm vi nghiên cứu này, chúng ta giữ kết quả riêng cho từng tuyến đê để phục vụ cho các bước nghiên cứu tiếp theo và không lấy giá trị trung bình của cùng một loại cỏ ở hai địa điểm khác nhau.

Hình 1.3	Đường kính rễ cỏ và phần trăm tương ứng, đê biển 7 Thái Thụy – Thái Bình.

Hình 1.3	Đường kính rễ cỏ và phần trăm tương ứng, đê biển Thịnh Long – Hải Hậu – Nam Định.

2 Thí nghiệm xác định phân bố mật độ thể tích rễ cỏ theo độ sâu

2.1 Phương pháp thu mẫu như ở phần 1

2.2 Phương pháp xử lý mẫu

- Mẫu phẫu diện thu thập được cắt lớp theo các độ sâu khác nhau (tính từ bề mặt trở xuống) cắt phẫu diện với khoảng cách 10cm: mẫu lát 1 trong khoảng (0 – 10) cm, mẫu lát 2 trong khoảng (10 – 20) cm, mẫu lát 3 trong khoảng (20 – 30) cm.

- Ngâm riêng các lát phẫu diện trong thời gian 24h giờ

- Loại bỏ đất xung quanh bằng tia nước,  phía dưới có rây lọc (mắt lưới 1 x 1 x 2 mm) nhằm thu giữ toàn bộ hệ thống rễ của từng lát mẫu.

- Đo thể tích lượng rễ thu được của từng lát cắt theo độ sâu bằng phương pháp Acsimet: do khối lượng riêng của rễ cỏ và đất không giống nhau và đặc biệt cỏ có số lượng rễ tơ rất lớn vì vậy thể tích của rễ cỏ được xác định bằng mực nước tăng trong ống đong mà bộ rễ cỏ chiếm chỗ (sử dụng ống đong/cốc đong chia vạch: 100, 50, 30, 10ml)

2.3 Tính toán

- Xác định tỷ số giữa thể tích cỏ, , trên thể tích mẫu gồm cả cỏ và đất  theo công thức 				(2.1)

- trong đó thể tích mẫu gồm cả rễ cỏ và đất của các lát phẫu diện là như nhau và được tính là:  [ml hay cm3]	(2.2)

Với  [cm] là chiều cao phẫu diện và  [cm] là bán kính đáy phẫu diện.

2.4 Kết quả

Kết quả đo đạc và tính toán mật độ thể tích rễ cỏ theo độ sâu được tổng hợp trong Bảng 2.1 dưới đây.

Bảng 2.1	Phân bố mật độ thể tích rễ cỏ.

|  | phẫu diện |  |  |  | RVR [%] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xanh | 0 - 10 | 10 – 20 | 20 - 30 |  | 5 | 15 | 25 | Tổng |
| Cabgrass | 4 | 3 | 2 | 9 | 0,509 | 0,382 | 0,255 | 1,146 |
|  | 9 | 5 | 0,3 | 14,3 | 1,146 | 0,637 | 0,038 | 1,821 |
| Tổng | 13 | 8 | 2,3 | 23,3 | 1,655 | 1,019 | 0,293 | 2,967 |
| TB | 6,5 | 4 | 1,15 | 11,65 | 0,828 | 0,509 | 0,146 | 1,483 |
| Đỏ | 60 | 5 | 0,4 | 65,4 | 7,639 | 0,637 | 0,051 | 8,327 |
| Vetiver | 70 | 4 | 0 | 74 | 8,913 | 0,509 | 0,000 | 9,422 |
| Tổng | 130 | 9 | 0,4 | 139,4 | 16,552 | 1,146 | 0,051 | 17,749 |
| TB | 65 | 4,5 | 0,2 | 69,7 | 8,276 | 0,573 | 0,025 | 8,874 |
| Tím | 10 | 9 | 0,8 | 19,8 | 1,273 | 1,146 | 0,102 | 2,521 |
| Giày | 40 | 5 | 2 | 47 | 5,093 | 0,637 | 0,255 | 5,984 |
| Tổng | 50 | 14 | 2,8 | 66,8 | 6,366 | 1,783 | 0,357 | 8,505 |
| TB | 25 | 7 | 1,4 | 33,4 | 3,183 | 0,891 | 0,178 | 4,253 |
| Vàng | 6 | 1 | 0,1 | 7,1 | 0,764 | 0,127 | 0,013 | 0,904 |
| Bermuda | 1 | 0,2 | 0 | 1,2 | 0,127 | 0,025 | 0,000 | 0,153 |
| Tổng | 7 | 1,2 | 0,1 | 8,3 | 0,891 | 0,153 | 0,013 | 1,057 |
| TB | 3,5 | 0,6 | 0,05 | 4,15 | 0,446 | 0,076 | 0,006 | 0,528 |

Hình 2.2	Phân bố mật độ thể tích rễ cỏ theo chiều sâu, Thái Bình.

Cỏ Gà có mật độ thể tích rễ nhỏ nhất trong 4 loại cỏ, chỉ hơn 0,5 % trong khi đó mật độ thể tích rễ Vetiver lớn nhất với giá trị gần 9 %. Phần trước đã xác định được phân bố đường kính các cấp rễ, Vetiver có rễ cấp I đường kính lớn nhất lên tới 1,51 mm và chiếm tới 22,2 % tổng số rễ nên đã tạo ra giá trị mật độ thể tích lớn hơn nhiều lần các loại rễ khác.

Phân bố mật độ thể tích của 4 loại cỏ thể hiện sự khác nhau đáng kể ở gần mặt đất nhưng đều tuân theo quy luật là xuống sâu thì lượng rễ cỏ giảm dần. So sánh với kết quả thí nghiệm cho cỏ Gà tại đê biển Thịnh Long – Hải Hậu – Nam Định, Hình 2.3, thì rễ cỏ Gà ở đê biển 7 Thái Thụy – Thái Bình phát triển kém hơn đáng kể về lượng rễ, 0,5 % so với 2 %. Sự khác biệt này có thể được giải thích bởi sự có mặt của Vetiver xen lẫn với cỏ Gà trên mái đê Thái Thụy, hai loại cỏ này cạnh tranh nhau để phát triển. Theo quan sát thì khi Vetiver phát triển mạnh, thân lá có chiều cao đáng kể lên tới 1 m thì cỏ Gà mọc giữa các khóm Vetiver riêng lẻ sinh trưởng vừa phải, thậm chí ở mức độ kém thể hiện ở mức độ che phủ mặt mái đê thấp. Trên mái đê phía đồng, Vetiver phát triển quá mạnh, thậm chí cỏ Gà không tồn tại giữa các khóm Vetiver riêng lẻ.

Tương tự như vậy, hệ thống rễ cỏ Giày mọc ở chân đê Thái Thụy cũng thể hiện mật độ thể tích nhỏ hơn so với ở Hải Hậu, tuy nhiên sự chênh lệch không lớn lắm 4,2 % so với 5,2 %.

Hình 2.3	Phân bố mật độ thể tích rễ cỏ theo chiều sâu, Nam Định.

Từ kết quả đa đạc trình bày trong Bảng 2.1, tính toán phân bố thể tích rễ cỏ theo chiều sâu theo công thức sau:

(2.3)

Bảng 2.2	Phân bố thể tích rễ cỏ theo chiều sâu.

|  | phẫu diện |  |  |  | Phân bố thể tích rễ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xanh | 0 – 10 | 10 – 20 | 20 – 30 |  | 5 | 15 | 25 |  |
| Cabgrass | 4 | 3 | 2 | 9 | 44,44 | 33,33 | 22,22 | 100 |
|  | 9 | 5 | 0,3 | 14,3 | 62,94 | 34,97 | 2,10 | 100 |
| Tổng | 13 | 8 | 2,3 | 23,3 |  |  |  |  |
| TB | 6,5 | 4 | 1,15 | 11,65 | 53,69 | 34,15 | 12,16 | 100 |
| Đỏ | 60 | 5 | 0,4 | 65,4 | 91,74 | 7,65 | 0,61 | 100 |
| Vetiver | 70 | 4 | 0 | 74 | 94,59 | 5,41 | 0,00 | 100 |
| Tổng | 130 | 9 | 0,4 | 139,4 |  |  |  |  |
| TB | 65 | 4,5 | 0,2 | 69,7 | 93,17 | 6,53 | 0,31 | 100 |
| Tím | 10 | 9 | 0,8 | 19,8 | 50,51 | 45,45 | 4,04 | 100 |
| Giày | 40 | 5 | 2 | 47 | 85,11 | 10,64 | 4,26 | 100 |
| Tổng | 50 | 14 | 2,8 | 66,8 |  |  |  |  |
| TB | 25 | 7 | 1,4 | 33,4 | 67,81 | 28,05 | 4,15 | 100 |
| Vàng | 6 | 1 | 0,1 | 7,1 | 84,51 | 14,08 | 1,41 | 100 |
| Bermuda | 1 | 0,2 | 0 | 1,2 | 83,33 | 16,67 | 0,00 | 100 |
| Tổng | 7 | 1,2 | 0,1 | 8,3 |  |  |  |  |
| TB | 3,5 | 0,6 | 0,05 | 4,15 | 83,92 | 15,38 | 0,70 | 100 |

Kết quả tính toán ở Bảng 2.2 được thể hiện trong biểu đồ Hình 2.5 dưới đây. Có thể thấy rằng, trong khoảng 10 cm ngay dưới bề mặt, lượng rễ cỏ chiếm từ hơn 50 % cho tới hơn 90 % tổng lượng rễ cỏ. Cỏ Gà và Vetiver có sự tập trung rễ lớn nhất ở gần bề mặt đất, hơn 80 % tổng lượng rễ có mặt trong 10 cm đầu tiên dưới mặt đất. Rễ Vetiver giảm đột ngột từ 93,17 % ở 10 cm đầu tiên xuống còn 6,53 % ở 10 cm tiếp theo và chỉ còn 0,31 % trong khoảng 20 – 30 cm dưới mặt đất. Cỏ Vetiver mới được trồng 6 tháng trước khi thí nghiệm do đó bộ rễ còn rất trẻ chưa phát triển sâu xuống tầng đất phía dưới do đó tạo ra sự suy giảm mạnh mẽ này, Hình 2.4 thể hiện sự hạn chế về độ dài của rễ Vetiver. Theo thời gian, hệ rễ phát triển sâu xuống đất thì bên cạnh lượng rễ tăng lên, tỷ lệ phân bố cũng sẽ thay đổi làm cho sự chênh lệch giảm xuống.

Hình 2.4	Cụm Vetiver bị dòng chảy tách khỏi mái đê, phần rễ chưa phát triển dài và tập trung sát với phần thân.

Mặc dù lượng rễ cỏ Gà ở Thái Bình thấp hơn đáng kể so với ở Nam Định nhưng tỷ lệ lượng rễ phân bố theo chiều sâu so với tổng lượng rễ của hai loại là tương đương nhau khoảng 80 %, dưới 20 % và trên dưới 1 % trong lần lượt 10 cm đầu tiên, 10 cm tiếp theo và 10 cm dưới cùng tính từ mặt đất, xem Hình 2.5 và 2.6. Cỏ Gà ở Nam Định và Thái Bình có độ tuổi tương đương, khoảng 4 năm nên xu thế phát triển hệ rễ theo chiều sâu là khá tương tự nhau tạo ra khu vực hiệu quả của rễ là 20 cm đầu tiên dưới mặt đất.

Rễ cỏ Giày ở Thái Bình có xu hướng tập trung ở tầng giữa với 28 % lượng rễ trong khoảng 10 – 20 cm dưới mặt đất và 68 % trong khoảng 10 cm đầu tiên. Trong khi đó, ở Nam Định thì 80 % lượng rễ tập trung ở tầng đầu tiên và chỉ 16 % lượng rễ ở tầng thứ hai.

Ở Thái Bình, mật độ thể tích của rễ cỏ Cua chỉ lớn hơn cỏ Gà, 1,48 % so với 0,53 %, nhưng lại thể hiện sự phân bố lượng rễ theo chiều sâu đồng đều nhất trong cả 4 loại cỏ khi lần lượt từ trên xuống tỷ lệ rễ là 53,69 % 34,15 % và 12,16 %. Điều này chứng tỏ hệ rễ cỏ Cua phát triển hiệu quả ngay cả khi xuống dưới sâu và tạo ra sự neo vào đất tốt hơn cỏ Gà hay cỏ Giày.

Hình 2.5	Phân tích thể tích rễ cỏ theo chiều sâu, Thái Bình.

Hình 2.6	Phân tích thể tích rễ cỏ theo chiều sâu, Nam Định.

3  Khối lượng riêng rễ cỏ

3.1 Phương pháp thu mẫu: như thí nghiệm 1

3.2 Phương pháp xử lý mẫu và tính toán

- Sấy khô toàn bộ lượng mẫu rễ đến độ ẩm 14 - 15% bằng tủ sấy mẫu với nhiệt độ 70oC

- Cân khối lượng rễ của từng phẫu diện.

- Tính khối lượng riêng của rễ cho từng phẫu diện theo công thức

g / cm3		(3.1)

3.3 Kết quả

Kết quả tính toán được tổng hợp trong Bảng 3.1 sau đây. Ở cột cuối cùng bên phải, các số in đậm là giá trị khối lượng riêng tính trung bình từ khối lượng riêng rễ cỏ của từng phẫu diện. Trong cột này, các số in thường là khối lượng riêng tính từ tỉ số giữa tổng khối lượng rễ cỏ trong một mẫu (10 x 30 cm) và tổng thể tích của mẫu (785,4 cm3). Rõ ràng là cách tính toán khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau, và đôi khi chênh lệch rất đáng kể.

Bảng 3.1	Khối lượng riêng của rễ cỏ.

| Cỏ | Khối lượng rễ [g] |  |  |  | Khối lượng riêng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 - 10 | 10 - 20 | 20 - 30 |  | 0 -10 | 10 - 20 | 20 - 30 |  |
| Xanh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2,60 | 0,90 | 0,80 | 4,30 | 0,65 | 0,30 | 0,40 | 0,48 |
| 2 | 4,00 | 3,50 | 0,30 | 7,80 | 0,44 | 0,70 | 1,00 | 0,55 |
| Tổng | 6,60 | 4,40 | 1,10 | 12,10 |  |  |  |  |
| TB | 3,30 | 2,20 | 0,55 | 6,05 | 0,55 | 0,50 | 0,70 | 0,58 |
| Đỏ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 43,20 | 2,20 | 0,20 | 45,60 | 0,72 | 0,44 | 0,50 | 0,70 |
| 2 | 59,10 | 0,80 | 0,00 | 59,90 | 0,84 | 0,20 |  | 0,81 |
| Tổng | 102,30 | 3,00 | 0,20 | 105,50 |  |  |  |  |
| TB | 51,15 | 1,50 | 0,10 | 52,75 | 0,78 | 0,32 | 0,50 | 0,53 |
| Tím |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3,70 | 6,00 | 3,50 | 13,20 | 0,37 | 0,67 | 4,38 | 0,67 |
| 2 | 19,60 | 3,50 | 2,30 | 25,40 | 0,49 | 0,70 | 1,15 | 0,54 |
| Tổng | 23,30 | 9,50 | 5,80 | 38,60 |  |  |  |  |
| TB | 11,65 | 4,75 | 2,90 | 19,30 | 0,43 | 0,68 | 2,76 | 1,29 |
| Vàng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5,90 | 0,70 | 0,10 | 6,70 | 0,98 | 0,70 | 1,00 | 0,94 |
| 2 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 |  |  | 1,00 |
| Tổng | 7,10 | 0,70 | 0,10 | 7,90 |  |  |  |  |
| TB | 3,55 | 0,35 | 0,05 | 3,95 | 1,09 | 0,70 | 1,00 | 0,93 |

Rễ Vetiver có khối lượng riêng nhỏ nhất trong bốn loại cỏ, khối lượng riêng rễ cỏ Giày có giá trị lớn nhất. Kết quả tính toán cho cỏ Gà và cỏ Giày đều lớn hơn đáng kể so với kết quả thu được ở Hải Hậu – Nam Định, 0,93 g/cm3 so với 0,318 g/cm3 đối với cỏ Gà và 1,29 g/cm3 so với 0,377 g/cm3 đối với cỏ Giày. Hiện tại nguyên nhân của sự chênh lệch đáng kể này đang được tìm hiểu. Hình 3.1 minh họa kết quả tính khối lượng riêng của 4 loại rễ cỏ thu thập ở Thái Thụy – Thái Bình và so sánh với giá trị thu được ở Nam Định.

Hình 3.1	Khối lượng riêng rễ cỏ, Thái Bình và Nam Định

4 Sức chịu kéo của rễ cỏ

4.1 Phương pháp thu mẫu tương tự như ở phần 1

4.2 Xử lý mẫu và đo đạc

- Các mẫu thu thập được ngâm nước trong thời gian 24 giờ.

- Loại bỏ đất xung quanh bằng tia nước, phía dưới có rây lọc nhằm thu giữ toàn bộ hệ thống rễ của từng mẫu.

- dùng Lực kế điện tử và bộ gá để đo khả năng chịu kéo của từng sợi rễ cỏ, đo đường kính rễ tại vị trí rễ bị đứt.

4.3 Kết quả

Tổng hợp kết quả đo đạc của tất cả các sợi rễ cỏ được thể hiện trong Hình 4.1. Cường độ chịu kéo của rễ biến thiên trong một khoảng rộng từ vài 106N/m2 cho tới 1000 x 106N/m2 và đường kính rễ cũng biến thiên khá mạnh từ khoảng 0,1 mm cho tới 1,4 mm. Dựa trên kết quả phần 1, có thể tính được đường kính trung bình của phần lớn rễ cỏ là 0,21 mm (cấp IV) và được thể hiện trên cùng biểu đồ với các giá trị đo. Có thể thấy rằng phần lớn các sợi rễ được chọn để đo khả năng chịu kéo có kích thước lớn hơn so với sợi rễ trung bình, số lượng lớn các điểm đo nằm bên phải của đường thẳng 0,21 mm và nằm bên trái của đường thẳng 0, 72 mm tương đương với đường kính cấp II của tất cả các rễ cỏ đo đạc.

Hình 4.1	Tổng hợp cường độ chịu kéo rễ cỏ, Thái Bình.

Các Hình 4.2, 4.3, 4.4 và 4.5 lần lượt thể hiện kết quả đo khả năng chịu kéo của rễ cỏ Vetiver, cỏ Gà, cỏ Giày và cỏ Cua. Trên cùng biểu đồ, các giá trị đường kính tương ứng với 4 cấp của mỗi loại rễ cũng được thể hiện. Đối với hai loại cỏ Vetiver và cỏ Gà, phần lớn các rễ được đo đạc có đường kính nằm trong khoảng cấp II và cấp IV, cụ thể 0,95 – 0,24 mm với Vetiver và 0,39 – 0,13 mm với cỏ Gà. Các rễ cỏ Giày được đo đạc chủ yếu có đường kính dao động quanh giá trị đường kính cấp IV 0,28 mm tức là đường kính phổ biến nhất. Tương tự như với cỏ Vetiver và cỏ  Gà, rễ cỏ Cua được dùng thí nghiệm có kích thước nằm trong khoảng cấp đường kính II và IV, 0,57 và 0,19 mm.

Kết quả đo đạc cỏ Gà ở Nam Định cho khoảng biến thiên giữa các cấp đường kính lớn hơn, cấp II là 0,55 mm và cấp IV là 0,14 mm so với 0,39 mm và 0,13 mm ở Thái Bình. Kích thước rễ được lựa chọn ở Nam Định tập trung trong khoảng giữa 2 cấp đường kính II và  IV, xem Hình 4.6.

Có thể thấy trên Hình 4.7, các mẫu rễ cỏ Giày ở Nam Định có đường kính dao động trong khoảng đường kính cấp III 0,32 mm và cấp IV 0,15 mm. Đặc điểm này khá tương tự như đối với rễ cỏ Giày ở Thái Bình dao động quanh cấp đường kính IV 0,28 mm. .

Hình 4.2	Cường độ chịu kéo rễ cỏ Vetiver và các cấp đường kính, Thái Bình.

Hình 4.3	Cường độ chịu kéo rễ cỏ Gà và các cấp đường kính, Thái Bình.

Hình 4.4	Cường độ chịu kéo rễ cỏ Giày và các cấp đường kính, Thái Bình.

Hình 4.5	Cường độ chịu kéo rễ cỏ Cua và các cấp đường kính, Thái Bình.

Hình 4.6	Cường độ chịu kéo rễ cỏ Gà và các cấp đường kính, Nam Định.

Hình 4.7	Cường độ chịu kéo rễ cỏ Giày và các cấp đường kính, Nam Định.

5 Lực dính kết của đất chứa rễ cỏ

Một số mẫu có kích thước tương tự như mẫu xác định các chỉ tiêu rễ cỏ được đem cắt trực tiếp để xác định các chỉ số như lực dính kết và góc ma sát trong theo chiều sâu từ đó xem xét ảnh hưởng của hệ rễ cỏ tới tính chất của đất đắp. Hình 5.1 thể hiện giá trị lực dính kết, C, theo chiều sâu từ trên xuống của 4 loại rễ cỏ thu thập tại đoạn đê thí nghiệm ở Thái Bình. Các giá trị biên thiên trong khoảng 0,2 đến 0,3 kG/cm2 và không có sự thay đổi đáng kể theo chiều sâu.

Hình 5.2 minh họa kết quả cắt các mẫu đất có và không chứa rễ cỏ Gà ở Nam Định. Giá trị lực dính kết biến thiên trong khoảng rộng từ nhỏ hơn 0,2 kG/cm2 cho tới gần 1,0 kG/cm2. Tuy nhiên lực dính kết thể hiện xu hướng giảm nhỏ theo chiều sâu. Tính trung bình cho tất cả các mẫu thí nghiệm thì lực kết dính đo ở 7,5 cm dưới mặt đất lớn hơn so với lực kết dính đo ở 22,5 cm dưới mặt đất 13,8 kN/m2, giá trị này là lực dính bổ sung do rễ (artificial root cohesion). Như vậy là hệ thống rễ cỏ có tác dụng làm tăng khả năng chịu cắt của đất.

Hình 5.1	Phân bố lực dính kết theo chiều sâu, Thái Bình.

Hình 5.2	Phân bố lực dính kết theo chiều sâu, Nam Định.

6 Tổng hợp kết quả

6.1 Phân bố đường kính rễ

Đường kính rễ cỏ được chia thành 4 cấp, rễ cấp I là rễ chính từ đó các rễ cấp tiếp theo được chia ra. Nhìn chung các loại cỏ đều tuân theo quy luật đường kính giảm đi thì số lượng rễ tăng lên, đường kính cấp IV là nhỏ nhất và chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số rễ, không dưới 84 % cho cả ba loại cỏ Gà, cỏ Giày và cỏ Cua. Rễ cấp IV cỏ Gà 0,125 mm chiếm 84,9 %; cỏ Cua 0,189 mm chiếm 84,3 %; và cỏ Giày 0,224 mm chiếm 91,3 %. Tuy nhiên, riêng cỏ Vetiver thì rễ cấp I lại có số lượng lớn hơn rễ cấp II và cấp III khoảng 2 lần, 22, 2 % rễ đường kính cấp I 1,51 mm so với 11,2 % rễ đường kính cấp II 0,948 mm và 10,8 % đường kính rễ cấp III 0,499 mm.

Đường kính rễ cỏ Giày Thái Bình lớn hơn gần 2 lần so với ở Nam Định, 0,28 mm so với 0,15 mm, và cả hai cỡ rễ này đều chiếm hơn 90 % tổng số rễ đo đạc. Cỏ Gà ở hai tuyến đê có đường kính rễ khá giống nhau, 0,13 và 0,14 mm, tuy nhiên cấp rễ thứ 4 này chiếm tới 91 % trong tổng số rễ ở Nam Định nhưng chỉ chiếm gần 85 % ở Thái Bình.

6.2 Phân bố mật độ thể tích rễ cỏ theo độ sâu

Thể tích rễ cỏ thu được ở từng lát cắt theo độ sâu (0 – 10 cm, 10 – 20 cm, 20 – 30 cm dưới bề mặt) được đo và tính ra tỷ số so với tổng thể tích của mỗi lát cắt bao gồm cả đất và rễ RVR [%], những giá trị này biến đổi rất lớn giữa các loại cỏ. Vetiver có RVR lớn nhất 8,87 %, tiếp theo là cỏ Giày 4,25 %, cỏ Cua 1,48 % và thấp nhất là cỏ Gà 0,53 %. Phân bố mật độ thể tích của 4 loại cỏ thể hiện sự khác nhau đáng kể ở gần mặt đất nhưng đều tuân theo quy luật là xuống sâu thì lượng rễ cỏ giảm dần.

Lượng rễ cỏ Gà ở Thái Bình thấp hơn đáng kể so với ở Nam Định nhưng tỷ lệ lượng rễ phân bố theo chiều sâu so với tổng lượng rễ của hai loại là tương đương nhau khoảng 80 %, nhỏ hơn 20 % và trên dưới 1 % trong lần lượt 10 cm đầu tiên, 10 cm tiếp theo và 10 cm dưới cùng tính từ mặt đất.

Rễ cỏ Giày ở Thái Bình có xu hướng tập trung ở tầng giữa với 28 % lượng rễ trong khoảng 10 – 20 cm dưới mặt đất và 68 % trong khoảng 10 cm đầu tiên. Trong khi đó, ở Nam Định thì 80 % lượng rễ tập trung ở tầng đầu tiên và chỉ 16 % lượng rễ ở tầng thứ hai.

Ở Thái Bình, mật độ thể tích của rễ cỏ Cua chỉ lớn hơn cỏ Gà, 1,48 % so với 0,53 %, nhưng lại thể hiện sự phân bố lượng rễ theo chiều sâu đồng đều nhất trong cả 4 loại cỏ khi lần lượt từ trên xuống tỷ lệ rễ là 53,69 % 34,15 % và 12,16 %.

6.3 Khối lượng riêng của rễ cỏ

Khối lượng riêng rễ cỏ lần lượt từ nhỏ tới lớn như sau: cỏ Vetiver 0,53 g/cm3; cỏ Cua 0,58 g/cm3; cỏ Gà 0,93 g/cm3; và cỏ Giày 1,29 g/cm3. Kết quả tính toán cho cỏ Gà và cỏ Giày đều lớn hơn đáng kể so với kết quả thu được ở Hải Hậu – Nam Định, 0,93 g/cm3 so với 0,318 g/cm3 đối với cỏ Gà và 1,29 g/cm3 so với 0,377 g/cm3 đối với cỏ Giày.

6.4 Sức chịu kéo của rễ cỏ

Cường độ chịu kéo của rễ biến thiên trong một khoảng rộng từ vài 106N/m2 cho tới 1000 x 106N/m2 và đường kính rễ cũng biến thiên khá mạnh từ khoảng 0,1 mm cho tới 1,4 mm. Phần lớn các sợi rễ được chọn để đo khả năng chịu kéo có kích thước lớn hơn so với sợi rễ cấp IV 0,21 mm và nhỏ hơn 0, 72 mm tương đương với đường kính cấp II của tất cả các rễ cỏ đo đạc.

6.5 Lực dính kết của đất chứa rễ cỏ

Thí nghiệm các mẫu ở Thái Bình cho thấy lực dính kết của đất chứa rễ cỏ biến thiên trong khoảng 0,2 đến 0,3 kG/cm2 và không có sự thay đổi đáng kể theo chiều sâu.

Tại Nam Định, lực dính kết biến thiên trong khoảng rộng từ nhỏ hơn 0,2 kG/cm2 cho tới gần 1,0 kG/cm2. Tuy nhiên lực dính kết thể hiện xu hướng giảm nhỏ theo chiều sâu. Tính trung bình cho tất cả các mẫu thí nghiệm thì lực kết dính đo ở 7,5 cm dưới mặt đất lớn hơn so với lực kết dính đo ở 22,5 cm dưới mặt đất 13,8 kN/m2, giá trị này là lực dính bổ sung do rễ (artificial root cohesion).